ON3RT Radio Suite

Documentation officielle de configuration

WSJT-X — intégration CAT, DATA Mode, Audio

Document de référence — à compléter au fil de l'évolution du projet

Version 1.1

5 août 2026

# Historique des versions

Ce document est vivant : il doit être complété à chaque évolution touchant l'intégration WSJT-X, le CAT, ou le mode DATA de la Suite. Ajouter une ligne au tableau ci-dessous à chaque révision.

| Version | Date | Auteur | Modifications |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-08-05 | ON3RT / assistant Claude | Création initiale du document — architecture, configuration complète, historique du bug DATA Mode CI-V et de sa résolution. |
| 1.1 | 2026-08-05 | ON3RT / assistant Claude | Ajout du chapitre « Configuration rapide » en début de document et de la fiche récapitulative imprimable en fin de document. |

# Sommaire

# Configuration rapide

Ce chapitre permet de remettre WSJT-X en service rapidement, sans parcourir l'ensemble du document. Il suppose une installation déjà fonctionnelle par ailleurs (câblage, pilotes déjà installés). Pour un diagnostic approfondi ou une première installation, voir les chapitres détaillés référencés entre parenthèses.

## Étape 1 — Vérifications matérielles

- IC-7300 allumé, câble USB CAT branché.

- Câble USB Audio (USB Audio CODEC) branché — chemin indépendant du CAT (détails § 2).

## Étape 2 — Réglages radio (à vérifier une seule fois, restent en mémoire)

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| CI-V Baud Rate | 19200 |
| CI-V Address | 94h |
| DATA MOD | USB (§ 5.2) |

## Étape 3 — Ordre de démarrage (§ 4.1)

- Lancer ON3RT Radio Suite.

- Se connecter à la radio (fenêtre CAT Server) — vérifier l'état « connecté ».

- Vérifier que le partage CAT est activé (Réglages → Partage CAT, port 4532 par défaut).

- Lancer WSJT-X seulement après ces trois étapes.

Attention — Ne jamais lancer WSJT-X avant que la Suite ne soit connectée à la radio (§ 4.1).

## Étape 4 — Réglages WSJT-X (onglet Radio, § 4.2)

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Rig | Hamlib NET rigctl |
| Network Server | 127.0.0.1:4532 |
| PTT Method | CAT |
| Mode | Data/Pkt |

Onglet Audio (§ 7.1) : entrée et sortie = USB Audio CODEC.

## Étape 5 — Test rapide (§ 11.1)

- Démarrer une émission FT8 : l'indicateur « D » doit apparaître sur l'écran de la radio, sans action manuelle.

- Siffler dans le micro pendant l'émission : le mètre de puissance ne doit PAS réagir (§ 7.3).

- Vérifier le retour automatique en réception après l'émission.

Remarque — Si l'un de ces trois points échoue, voir « Procédures de dépannage » (§ 12) et la fiche récapitulative en fin de document.

# 1. Introduction

## 1.1 Objet du document

Ce document constitue la référence officielle pour la configuration de WSJT-X en usage avec ON3RT Radio Suite et un émetteur-récepteur Icom IC-7300. Il couvre l'ensemble de la chaîne : réglages de la radio, du système d'exploitation, du CAT, du partage CAT (rigctld), du mode DATA et de l'audio, ainsi que les procédures de validation et de dépannage.

Il documente également, à titre historique et pédagogique, un bug réel rencontré et corrigé (chantier « Correction DATA Mode IC-7300 », août 2026), afin de conserver la mémoire du diagnostic et d'éviter une régression future.

## 1.2 Portée

- Radio couverte : Icom IC-7300 (les valeurs d'adresse CI-V et de commandes citées sont spécifiques à ce modèle).

- Logiciel de modes numériques couvert : WSJT-X (FT8 / FT4 principalement — le raisonnement s'applique de la même façon aux autres modes gérés par WSJT-X).

- Deux scénarios de configuration sont documentés : WSJT-X en connexion directe à la radio, et WSJT-X piloté via ON3RT Radio Suite (configuration recommandée).

## 1.3 Public visé

Opérateur ON3RT et toute personne amenée à installer, dépanner ou faire évoluer l'intégration WSJT-X de la Suite.

## 1.4 Comment maintenir ce document

Chaque évolution touchant la chaîne CAT, le mode DATA ou l'intégration WSJT-X doit donner lieu à :

- une entrée dans le tableau « Historique des versions » en début de document ;

- une mise à jour de la section technique concernée ;

- si le comportement corrige un bug, une entrée dans la section 13 « Historique du bug DATA Mode CI-V et de sa résolution », sur le même modèle.

# 2. Explication de l'architecture

Deux chemins de communication totalement indépendants relient WSJT-X à la radio : le chemin CAT (contrôle : fréquence, mode, PTT) et le chemin Audio (signal FT8 en réception et en émission). Il est essentiel de bien distinguer ces deux chemins pour diagnostiquer un problème : un souci CAT n'affecte jamais l'audio et inversement.

## 2.1 Chemin CAT — configuration recommandée (via ON3RT Radio Suite)

[ Emplacement réservé pour capture d'écran : schéma d'architecture CAT (à réaliser : WSJT-X → RigctldAdapter → CatSharingService → RadioService → IC-7300) ]

Flux du contrôle CAT, de WSJT-X jusqu'à la radio :

- WSJT-X envoie des commandes au format « Hamlib NET rigctl » (texte, ex. « M PKTUSB -1 », « F 14074000 », « T 1 ») vers 127.0.0.1, port 4532 (port par défaut, configurable).

- RigctldAdapter (libraries/cat/cat_adapters/rigctld_adapter.py) reçoit ces commandes texte sur un serveur TCP local et les traduit en appels applicatifs.

- CatSharingService (libraries/cat/cat_sharing_service.py) est une façade générique qui délègue à RadioService, sans connaître le détail du protocole rigctld.

- RadioService (apps/cat_server/radio_service.py) est le propriétaire unique du port série physique et transforme chaque demande en trame CI-V réelle.

- La trame CI-V est envoyée à la radio via le port série (COM), et la réponse de la radio (ACK/NG) redescend toute la chaîne dans l'autre sens.

Remarque — Cette chaîne est la même que celle utilisée en interne par toutes les autres fonctions CAT de la Suite (fréquence, mode, S-mètre, CW...) : RadioService reste l'unique propriétaire du port série, jamais partagé directement.

## 2.2 Chemin Audio — indépendant du CAT

Le signal audio FT8/FT4 (réception et émission) transite exclusivement par un périphérique audio USB de l'IC-7300 (« USB Audio CODEC »), directement entre Windows et WSJT-X — ON3RT Radio Suite n'intervient à aucun moment dans ce chemin.

- Réception : IC-7300 → USB Audio CODEC → Windows → WSJT-X (entrée audio).

- Émission : WSJT-X (sortie audio) → Windows → USB Audio CODEC → IC-7300 → antenne.

Attention — Le chemin Audio n'est utilisé pour l'émission QUE si la radio est réellement en mode DATA (voir section 10). Si le mode DATA n'est pas actif côté radio, l'IC-7300 utilise le microphone frontal pour moduler l'émission, même si WSJT-X croit avoir activé le mode DATA avec succès. C'est exactement le bug documenté en section 13.

## 2.3 Vue d'ensemble combinée

[ Emplacement réservé pour capture d'écran : schéma combiné CAT + Audio, deux flèches distinctes convergeant vers l'IC-7300 ]

# 3. Configuration WSJT-X sans ON3RT Radio Suite

Configuration de secours ou de test isolé : WSJT-X pilote directement l'IC-7300 par CAT, sans passer par la Suite. Utile pour un dépannage ciblé (isoler un problème radio d'un problème logiciel de la Suite) ou en l'absence de la Suite sur le poste.

Attention — Ne jamais lancer ON3RT Radio Suite et cette configuration directe en même temps : les deux ouvriraient le même port série (COM) et entreraient en conflit. Fermer la Suite avant d'utiliser WSJT-X en connexion directe.

## 3.1 Réglages WSJT-X — onglet Radio

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Rig | Icom IC-7300 |
| CAT Control / Serial Port | Port COM de l'IC-7300 (voir Gestionnaire de périphériques Windows, section 6) |
| Baud Rate | 19200 (doit correspondre au réglage CI-V Baud Rate de la radio, section 5) |
| Data Bits / Stop Bits / Handshake | 8 / 1 / None (valeurs standard Icom) |
| PTT Method | CAT |
| Mode | Data/Pkt |
| Split Operation | Rig |

[ Emplacement réservé pour capture d'écran : onglet Radio de WSJT-X, configuration directe IC-7300 ]

## 3.2 Réglages WSJT-X — onglet Audio

Voir section 7 « Configuration Audio » — identique quel que soit le mode de connexion CAT choisi.

# 4. Configuration WSJT-X avec ON3RT Radio Suite (recommandé)

Configuration recommandée en usage normal : ON3RT Radio Suite garde l'exclusivité du port série et expose un serveur rigctld local que WSJT-X utilise comme s'il s'agissait d'un rigctld Hamlib classique.

## 4.1 Ordre de démarrage — important

- Lancer ON3RT Radio Suite.

- Se connecter à la radio (fenêtre CAT Server, voir section 8) et vérifier que la connexion est active.

- Vérifier que le partage CAT (rigctld) est activé dans Réglages → Partage CAT (voir section 9).

- Lancer WSJT-X seulement après ces trois étapes.

Attention — Si WSJT-X est lancé avant que la Suite ne soit connectée à la radio, la connexion rigctld échouera au démarrage. Fermer WSJT-X, s'assurer que la Suite est bien connectée, puis relancer WSJT-X.

## 4.2 Réglages WSJT-X — onglet Radio

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Rig | Hamlib NET rigctl |
| Network Server | 127.0.0.1:4532 (port par défaut — voir section 9 s'il a été changé dans les réglages de la Suite) |
| PTT Method | CAT |
| Mode | Data/Pkt |
| Split Operation | Rig |

[ Emplacement réservé pour capture d'écran : onglet Radio de WSJT-X, configuration Hamlib NET rigctl 127.0.0.1:4532 ]

## 4.3 Vérification de la connexion

Une fois WSJT-X lancé, la fréquence et le mode affichés dans WSJT-X doivent immédiatement refléter l'état réel de la radio (lu via ON3RT Radio Suite). En cas de « Rig control error », vérifier l'ordre de démarrage (4.1) et l'activation du partage CAT (section 9).

[ Emplacement réservé pour capture d'écran : bandeau de statut WSJT-X sans erreur de contrôle radio ]

# 5. Configuration de l'IC-7300

## 5.1 Réglages CI-V (MENU → SET → Connectors → CI-V)

| Paramètre radio | Valeur recommandée |
| --- | --- |
| CI-V Baud Rate | 19200 (ou Auto) |
| CI-V Address | 94h (valeur par défaut IC-7300 — ne pas modifier sans adapter aussi la Suite) |
| CI-V Transceive | Selon préférence (sans effet sur cette intégration) |
| CI-V USB Port | Link to [REMOTE] (si le port CAT utilisé est le port USB de la radio) |

[ Emplacement réservé pour capture d'écran : menu SET > Connectors > CI-V de l'IC-7300 ]

## 5.2 Réglage MOD Input / DATA (MENU → SET → Connectors → MOD Input)

| Paramètre radio | Valeur recommandée |
| --- | --- |
| DATA MOD (source de modulation en mode DATA) | USB — obligatoire pour que l'audio TX FT8 provienne de l'entrée USB et non du micro frontal |

Attention — Ce réglage « DATA MOD = USB » définit QUELLE ENTRÉE AUDIO la radio utilise une fois qu'elle est en mode DATA. Il ne suffit pas à lui seul : la radio doit aussi être effectivement basculée en mode DATA (indicateur « D » à l'écran) au moment de l'émission — c'est ce que gère automatiquement ON3RT Radio Suite (section 10). Un réglage DATA MOD correct avec un mode DATA non activé donne exactement le symptôme documenté en section 13 : micro actif pendant l'émission.

[ Emplacement réservé pour capture d'écran : menu SET > Connectors > MOD Input, DATA MOD = USB ]

## 5.3 Vérification visuelle sur l'écran de la radio

Pendant une émission FT8 pilotée par WSJT-X (via la Suite), l'écran de l'IC-7300 doit afficher l'indicateur « D » (DATA) à côté du mode USB. Son absence pendant une émission FT8 est le signe le plus visible du bug documenté en section 13.

# 6. Configuration Windows

## 6.1 Pilotes USB

- Port CAT (USB vers série) : pilote Silicon Labs CP210x (fourni par Icom) — identifie un port COM virtuel dédié au CAT.

- Audio : « USB Audio CODEC » — périphérique audio générique reconnu nativement par Windows (aucun pilote spécifique à installer dans la majorité des cas).

## 6.2 Identifier le port COM du CAT

- Ouvrir le Gestionnaire de périphériques Windows (Panneau de configuration ou clic droit sur le menu Démarrer).

- Dérouler « Ports (COM et LPT) ».

- Repérer l'entrée correspondant à l'IC-7300 (typiquement « Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge »).

- Noter le numéro de port (ex. COM3) : c'est cette valeur qui doit être configurée côté Suite (section 8) ou côté WSJT-X en connexion directe (section 3).

[ Emplacement réservé pour capture d'écran : Gestionnaire de périphériques Windows, port COM de l'IC-7300 visible ]

## 6.3 Recommandation — gestion d'énergie USB

Remarque — Désactiver la mise en veille sélective USB pour le port CAT (Gestionnaire de périphériques → propriétés du contrôleur USB Root Hub → onglet Gestion de l'alimentation → décocher « Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser de l'énergie »). Une coupure intempestive du port CAT pendant une session peut provoquer une perte de connexion CAT en cours d'utilisation.

## 6.4 Pare-feu

Le partage CAT (rigctld) écoute uniquement sur 127.0.0.1 (boucle locale) : aucune ouverture de pare-feu n'est nécessaire pour un usage sur un seul poste. Si WSJT-X tourne sur une autre machine que la Suite, voir la remarque en section 9.3.

# 7. Configuration Audio

## 7.1 Sélection des périphériques dans WSJT-X (onglet Audio)

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Soundcard — Input | USB Audio CODEC (jamais le microphone Windows par défaut) |
| Soundcard — Output | USB Audio CODEC (jamais les haut-parleurs Windows par défaut) |

[ Emplacement réservé pour capture d'écran : onglet Audio de WSJT-X, entrée/sortie USB Audio CODEC sélectionnées ]

Attention — Si Windows a renommé le périphérique ou si plusieurs périphériques « USB Audio CODEC » apparaissent (plusieurs radios déjà branchées un jour sur ce PC), vérifier le bon périphérique dans les Paramètres de son Windows en observant lequel réagit (barre de niveau) lorsqu'on parle devant le micro de l'IC-7300.

## 7.2 Réglages de niveaux

- Niveau d'entrée (réception) : ajuster pour que la barre de niveau WSJT-X reste dans la zone verte pendant la réception, sans écrêtage.

- Niveau de sortie (émission) : ajuster la puissance ALC de l'IC-7300 à un niveau propre (pas de dépassement ALC), en réglant le niveau de sortie audio de WSJT-X plutôt que le micro-gain de la radio.

## 7.3 Test de non-régression audio

Ce test permet de vérifier concrètement que l'audio d'émission provient bien de l'entrée USB et non du microphone (c'est le test qui avait permis de déceler le bug documenté en section 13) :

- Démarrer une émission FT8 (Tune ou transmission réelle).

- Parler ou siffler fort dans le microphone frontal de l'IC-7300 pendant l'émission.

- Observer le mètre de puissance : il NE DOIT PAS réagir à la voix/au sifflement si le mode DATA est bien actif.

- Si le mètre de puissance réagit à la voix, le mode DATA n'est pas réellement actif côté radio malgré ce qu'affiche WSJT-X — voir section 12 « Procédures de dépannage ».

# 8. Configuration CAT (dans ON3RT Radio Suite)

## 8.1 Fenêtre CAT Server

La connexion physique à la radio (port série, vitesse) se règle et se pilote depuis la fenêtre CAT Server de la Suite, indépendamment du partage rigctld (section 9) qui s'appuie dessus.

| Paramètre | Valeur par défaut |
| --- | --- |
| Port série | Dernier port utilisé (mémorisé), COM3 par défaut si aucun historique |
| Vitesse (baudrate) | 19200 bauds |

[ Emplacement réservé pour capture d'écran : fenêtre CAT Server de ON3RT Radio Suite, connecté ]

## 8.2 Ordre à respecter

La connexion CAT doit être active dans la Suite avant de lancer WSJT-X (voir section 4.1). RadioService (apps/cat_server/radio_service.py) est l'unique propriétaire du port série pour toute la Suite : toutes les autres fonctionnalités CAT (fréquence, mode, S-mètre, CW, DATA mode) passent par cette même connexion, jamais par une connexion série parallèle.

# 9. Configuration Rigctld (partage CAT)

## 9.1 Principe

ON3RT Radio Suite embarque un serveur compatible avec le protocole texte « Hamlib NET rigctl », le même protocole que le rigctld standard de Hamlib. Cela permet à WSJT-X (et à tout autre logiciel compatible rigctld : VarAC, Log4OM...) de piloter la radio via la Suite sans jamais ouvrir directement le port série.

## 9.2 Réglages dans ON3RT Radio Suite

Écran Réglages → Partage CAT :

| Paramètre | Valeur par défaut |
| --- | --- |
| Activer le serveur rigctld | Activé |
| Port | 4532 (port conventionnel Hamlib rigctld) |
| Hôte d'écoute | 127.0.0.1 (boucle locale uniquement, non modifiable depuis l'interface) |

[ Emplacement réservé pour capture d'écran : écran Réglages > Partage CAT de ON3RT Radio Suite ]

Attention — Modifier l'activation ou le port ici ne redémarre pas un serveur déjà actif : le changement ne prend effet qu'au prochain lancement de la Suite. Le réglage affiche cette information explicitement à l'écran.

## 9.3 Utilisation depuis un autre poste

Le serveur rigctld de la Suite écoute uniquement sur 127.0.0.1 (boucle locale) dans la configuration actuelle : WSJT-X doit tourner sur le même poste que ON3RT Radio Suite. Une utilisation depuis un poste distant nécessiterait une évolution de cette architecture (hors périmètre de ce document à la date de rédaction).

## 9.4 Commandes rigctl effectivement utilisées

Sous-ensemble volontairement réduit du protocole rigctld, suffisant pour WSJT-X : lecture/écriture de fréquence (« f » / « F »), lecture/écriture de mode (« m » / « M », y compris les variantes PKTUSB/PKTLSB/PKTAM/PKTFM pour le mode DATA — voir section 10), lecture/écriture de PTT (« t » / « T »). Toute autre commande reçoit une réponse générique minimale.

# 10. Configuration DATA Mode

## 10.1 Pourquoi une configuration dédiée au mode DATA

Le mode DATA de l'IC-7300 n'est PAS un mode de base comme USB/LSB/CW : c'est un indicateur superposé au mode de base, activé par une commande CI-V distincte. C'est ce qui détermine si la radio utilise le micro frontal ou l'entrée audio USB pour moduler l'émission (voir section 5.2).

## 10.2 Bascule automatique

ON3RT Radio Suite gère cette bascule automatiquement : lorsque WSJT-X demande le mode « PKTUSB » (data/paquet sur USB) via rigctld, la Suite traduit cette demande en DEUX commandes CI-V vers la radio :

- Réglage du mode de base sur USB (commande CI-V 0x04).

- Activation de l'indicateur DATA (commande CI-V 1A 06, voir 10.3).

Remarque — Aucune action manuelle sur la radio n'est nécessaire : l'opérateur n'a plus besoin de basculer le mode DATA lui-même sur l'IC-7300, contrairement à une utilisation de WSJT-X en dehors de ce contexte.

## 10.3 Détail technique de la commande CI-V

| Élément | Valeur |
| --- | --- |
| Commande CI-V | 1A 06 (S_MEM_DATA_MODE dans la nomenclature Hamlib) |
| Octet d'état | 0x01 = DATA activé, 0x00 = DATA désactivé |
| Octet de filtre — DATA activé | 0x01 (validé sur IC-7300 réel, voir section 13) |
| Octet de filtre — DATA désactivé | 0x00 (conforme au comportement standard Hamlib) |
| Trame complète DATA=ON | FE FE 94 E0 1A 06 01 01 FD |
| Trame complète DATA=OFF | FE FE 94 E0 1A 06 00 00 FD |
| Réponse radio — accepté (ACK) | FE FE E0 94 FB FD |
| Réponse radio — rejeté (NG) | FE FE E0 94 FA FD |

## 10.4 Gestion des rejets (NG)

Depuis la correction du chantier « Correction DATA Mode IC-7300 » (voir section 13), toute la chaîne logicielle vérifie la réponse réelle de la radio à cette commande :

- Si la radio répond ACK (FB), le mode DATA est considéré comme réellement actif, et cet état est mémorisé par la Suite.

- Si la radio répond NG (FA) ou ne répond pas (timeout), la commande est considérée en échec : la Suite ne met pas à jour son état interne, journalise l'erreur, et — surtout — WSJT-X reçoit une vraie erreur CAT au lieu d'un faux succès.

Attention — Avant la correction du 5 août 2026, un rejet (NG) était silencieusement traité comme un succès à tous les niveaux de la chaîne : c'est la cause du bug documenté en section 13.

# 11. Procédures de validation

Checklist à dérouler après toute modification touchant le CAT, le mode DATA ou l'intégration WSJT-X, avant de considérer la configuration comme opérationnelle.

## 11.1 Checklist standard

- Lancer ON3RT Radio Suite et se connecter à la radio (fenêtre CAT Server) — vérifier l'état « connecté ».

- Vérifier que le partage CAT (rigctld) est activé (Réglages → Partage CAT).

- Lancer WSJT-X, vérifier l'absence d'erreur « Rig control error » au démarrage.

- Vérifier que la fréquence/le mode affichés dans WSJT-X correspondent bien à ceux de la radio.

- Démarrer une émission FT8 (Tune ou transmission réelle) et vérifier que l'indicateur « D » (DATA) apparaît sur l'écran de l'IC-7300, SANS action manuelle de l'opérateur.

- Pendant cette émission, siffler dans le micro frontal et confirmer que le mètre de puissance ne réagit pas (voir test détaillé en 7.3) — preuve que l'audio provient bien de l'entrée USB.

- Vérifier que le PTT fonctionne (la radio passe bien en émission au moment attendu, ni en avance ni en retard).

- Vérifier le retour automatique en réception (RX) immédiatement après la fin de l'émission, sans intervention manuelle.

- Réaliser plusieurs cycles complets RX → TX → RX (au moins 3 à 4) sans blocage, gel, ni perte de connexion CAT.

- Réaliser un ou plusieurs QSO FT8 réels si possible, et confirmer leur bonne réception par le correspondant (rapport reçu cohérent).

## 11.2 Test de robustesse ACK/NG (optionnel, avancé)

Pour vérifier explicitement qu'un rejet CI-V remonte bien comme une erreur à WSJT-X plutôt que comme un faux succès :

- Débrancher brièvement le câble CAT (USB) pendant que WSJT-X tente de passer en mode DATA.

- Confirmer que WSJT-X signale une erreur CAT (au lieu de continuer silencieusement).

- Consulter logs/cat_server.log : une absence de réponse (TIMEOUT) ou un message « rejeté par la radio (NG) » doit y apparaître, jamais un succès injustifié.

## 11.3 Résultat attendu

Tous les points ci-dessus doivent être positifs avant de considérer la configuration comme validée. Cette checklist reprend exactement les points validés lors de la clôture du chantier « Correction DATA Mode IC-7300 » (5 août 2026, voir section 13).

# 12. Procédures de dépannage

| Symptôme | Cause probable | Solution |
| --- | --- | --- |
| Le micro est actif pendant l'émission FT8 (le mètre de puissance réagit à la voix) | Mode DATA non réellement actif côté radio, malgré un affichage normal dans WSJT-X | Vérifier DATA MOD = USB (5.2). Vérifier que le correctif du chantier DATA Mode (section 13) est bien en place. Consulter logs/cat_server.log à la recherche d'un NG (FA) sur la trame 1A 06. |
| WSJT-X affiche « Rig control error » au démarrage | La Suite n'est pas connectée à la radio, ou le partage CAT (rigctld) n'est pas activé, ou WSJT-X a été lancé avant la Suite | Respecter l'ordre de démarrage (4.1) : Suite connectée puis WSJT-X. Vérifier Réglages → Partage CAT (9.2). |
| Aucun contrôle CAT du tout (fréquence/mode figés dans la Suite elle-même) | Port COM incorrect, câble déconnecté, pilote CP210x manquant, ou port déjà utilisé par un autre logiciel | Vérifier le port dans le Gestionnaire de périphériques (6.2). Fermer tout autre logiciel utilisant le même port série (dont WSJT-X en connexion directe, section 3). |
| Aucun son en réception dans WSJT-X | Mauvais périphérique audio sélectionné dans WSJT-X | Vérifier l'onglet Audio de WSJT-X : entrée = USB Audio CODEC (7.1). |
| Le PTT ne fonctionne pas (la radio ne passe jamais en émission) | Câblage CAT défectueux, ou réglage PTT Method incorrect côté WSJT-X | Vérifier PTT Method = CAT (3.1 / 4.2). Tester le PTT depuis la Suite elle-même pour isoler la cause. |
| La radio reste bloquée en émission | Perte de connexion CAT pendant l'émission (watchdog TX de la radio peut s'activer) | Couper l'émission manuellement sur la radio, vérifier la connexion CAT (6.3 gestion d'énergie USB), relancer une session propre. |
| Comportement instable après un changement de réglages CAT Sharing | Le changement ne prend effet qu'au prochain lancement de la Suite (voir 9.2) | Fermer et relancer complètement ON3RT Radio Suite après toute modification de Réglages → Partage CAT. |

# 13. Historique du bug DATA Mode CI-V et de sa résolution

Cette section documente, à titre de référence et de mémoire technique, un régression réelle rencontrée en août 2026 et sa résolution complète. Elle sert de modèle pour documenter toute régression future de même nature.

## 13.1 Contexte

Le fonctionnement FT8 avait été validé par des essais réels antérieurs (QSOs réels effectués, émission fonctionnelle). Après des évolutions internes de la Suite portant sur le partage CAT (rigctld) et la gestion du mode DATA, deux symptômes sont apparus :

- Le microphone de l'IC-7300 semblait actif pendant l'émission FT8 (le mètre de puissance réagissait en sifflant dans le micro), alors que le PTT fonctionnait normalement et que le réglage DATA MOD de la radio était bien sur USB.

- La configuration côté WSJT-X et côté radio n'avait, de l'aveu de l'opérateur, pas été modifiée.

## 13.2 Diagnostic — audit en lecture seule

Un audit du code (sans aucune modification) a permis d'établir la chronologie des changements et d'écarter les fausses pistes :

- Le nouveau listener UDP WSJT-X, développé en parallèle dans un autre chantier, a été formellement écarté : code entièrement inerte, non câblé dans l'application (aucune importation croisée avec le CAT ou l'audio).

- La piste retenue : la gestion du mode DATA en CI-V (commande 1A 06), ajoutée récemment à la Suite dans le cadre du chantier de partage CAT (rigctld).

La preuve définitive a été trouvée dans le journal réel de la Suite (logs/cat_server.log), qui montrait, à chaque tentative de passage en mode DATA (14 occurrences sur plusieurs jours, avant la correction) :

TX : FE FE 94 E0 1A 06 01 00 FD     (Suite envoie « DATA=ON, filtre=0x00 »)

RX : FE FE E0 94 FA FD               (la radio répond FA = NG, REJETÉ)

→ le serveur rigctld répondait quand même « RPRT 0 » (succès) à WSJT-X

## 13.3 Cause racine — deux bugs cumulés

- Octet de filtre incorrect : la commande CI-V 1A 06 envoyait systématiquement l'octet de filtre 0x00 pour activer le mode DATA. Cette valeur était explicitement documentée dans le code comme non vérifiée sur matériel réel ; l'IC-7300 la rejetait (NG) à chaque tentative.

- Absence totale de vérification ACK/NG : aucun maillon de la chaîne logicielle (transport série → moteur CAT → service radio → service de partage → serveur rigctld) n'inspectait la réponse réelle de la radio à une commande d'écriture. Un rejet (NG) était donc silencieusement traité comme un succès jusqu'à WSJT-X, qui croyait le mode DATA actif alors que la radio était restée en mode USB voix normal (micro actif).

Remarque — Le PTT, piloté par une commande CI-V distincte (0x1C), n'était pas affecté par ce bug — ce qui explique pourquoi l'émission se déclenchait normalement pendant que l'audio restait incorrect.

## 13.4 Résolution — chantier « Correction DATA Mode IC-7300 » (5 août 2026)

### Étape 1 — Diagnostic empirique de la bonne valeur de filtre

Un outil de diagnostic dédié (validate_data_mode_civ.py) a envoyé la commande CI-V 1A 06 avec chaque valeur de filtre candidate (0x00 à 0x03) directement à la radio réelle, et classé objectivement chaque réponse. Résultat mesuré sur l'IC-7300 de l'opérateur :

| Filtre testé (DATA=ON) | Réponse radio |
| --- | --- |
| 0x00 | NG (FA) — rejeté |
| 0x01 | ACK (FB) — accepté |
| 0x02 | ACK (FB) — accepté |
| 0x03 | ACK (FB) — accepté |

### Étape 2 — Correction du code

- La valeur de filtre 0x01 a été retenue pour DATA=ON (0x00 reste inchangé pour DATA=OFF, déjà accepté).

- Toute la chaîne logicielle (transport série, moteur CAT, service radio) vérifie désormais la vraie réponse CI-V (ACK/NG) et la propage fidèlement, au lieu de toujours signaler un succès.

- Le serveur rigctld, qui vérifiait déjà cette valeur de retour sans jamais recevoir autre chose qu'un succès forcé, n'a nécessité aucune modification : corriger la source de vérité a suffi à rendre toute la chaîne honnête.

### Étape 3 — Tests automatisés

36 tests unitaires ajoutés ou mis à jour, couvrant la nouvelle valeur de filtre et les deux cas d'échec (exception technique, et rejet propre de la radio sans exception) à chaque niveau de la chaîne.

### Étape 4 — Validation matérielle réelle

Validation effectuée par l'opérateur sur son IC-7300 réel, avec WSJT-X en fonctionnement : bascule automatique en mode DATA sans intervention manuelle, émissions FT8 correctes, retour en réception normal, plusieurs cycles RX → TX → RX réalisés sans blocage. Résultat jugé pleinement concluant.

## 13.5 Enseignement

Remarque — Une commande d'écriture CI-V doit toujours voir sa réponse (ACK/NG) vérifiée et propagée jusqu'à l'appelant final. Un succès supposé plutôt que vérifié peut rester invisible pendant longtemps si le symptôme (ici, un audio incorrect) n'empêche pas le reste de la chaîne de fonctionner en apparence normalement (ici, le PTT).

# 14. Tableau récapitulatif des paramètres

Vue consolidée de tous les paramètres critiques de la chaîne WSJT-X ↔ ON3RT Radio Suite ↔ IC-7300, pour référence rapide.

| Paramètre | Valeur | Emplacement |
| --- | --- | --- |
| Adresse CI-V IC-7300 | 94h | Menu radio SET → Connectors → CI-V |
| Adresse CI-V contrôleur | E0h | Fixe côté logiciel (libraries/cat/constants.py) |
| Vitesse CAT (baudrate) | 19200 bauds | Menu radio + fenêtre CAT Server de la Suite |
| Port série CAT | Variable (ex. COM3) | Gestionnaire de périphériques Windows + fenêtre CAT Server |
| DATA MOD (source audio TX en mode DATA) | USB | Menu radio SET → Connectors → MOD Input |
| Commande CI-V DATA mode | 1A 06 | Fixe côté logiciel (libraries/cat/data_mode.py) |
| Filtre DATA = ON | 0x01 | Fixe côté logiciel — validé matériel le 05/08/2026 |
| Filtre DATA = OFF | 0x00 | Fixe côté logiciel |
| Réponse radio ACK / NG | FB / FA | Protocole CI-V standard Icom |
| Hôte serveur rigctld (Suite) | 127.0.0.1 | Fixe (boucle locale uniquement) |
| Port serveur rigctld (Suite) | 4532 | Réglages → Partage CAT de la Suite |
| Rig WSJT-X (via la Suite) | Hamlib NET rigctl | Onglet Radio de WSJT-X |
| Rig WSJT-X (connexion directe) | Icom IC-7300 | Onglet Radio de WSJT-X |
| PTT Method WSJT-X | CAT | Onglet Radio de WSJT-X |
| Mode WSJT-X | Data/Pkt | Onglet Radio de WSJT-X |
| Entrée/sortie audio WSJT-X | USB Audio CODEC | Onglet Audio de WSJT-X |
| Journal CAT de la Suite | logs/cat_server.log | Répertoire d'installation de la Suite |

# 15. Annexes

## Annexe A — Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| CAT | Computer Aided Transceiver — contrôle de la radio par ordinateur (fréquence, mode, PTT...). |
| CI-V | Protocole propriétaire Icom utilisé pour le CAT sur les radios Icom, dont l'IC-7300. |
| rigctld | Serveur réseau du projet Hamlib exposant le contrôle d'une radio via un protocole texte simple ; ON3RT Radio Suite en implémente un sous-ensemble compatible. |
| ACK / NG | Accusé de réception positif (Acknowledge, FB) / négatif (No Good, FA) d'une commande CI-V. |
| DATA mode | Indicateur superposé au mode de base d'une radio Icom, déterminant la source audio utilisée en émission (micro ou entrée USB/ligne). |
| PTT | Push-To-Talk — bascule entre réception et émission. |
| FT8 / FT4 | Modes numériques à bande étroite utilisés en radioamateur, gérés par WSJT-X. |
| Rig | Terme anglophone usuel pour désigner l'émetteur-récepteur (la radio). |

## Annexe B — Commandes CI-V utilisées par la Suite

| Commande | Fonction |
| --- | --- |
| 03 | Lecture de fréquence |
| 04 | Lecture/écriture du mode de base |
| 1C 00 | Lecture/écriture du PTT |
| 15 02 | Lecture du S-mètre |
| 1A 06 | Lecture/écriture du mode DATA (voir section 10) |
| 17 | Envoi de texte CW (clavier CW intégré) |

## Annexe C — Journalisation

Le fichier logs/cat_server.log, à la racine de l'installation de ON3RT Radio Suite, trace chaque trame CI-V envoyée et reçue (TX/RX), avec horodatage. C'est la première source à consulter en cas de comportement CAT inattendu — voir la méthode de diagnostic employée en section 13.2 comme exemple concret d'utilisation.

## Annexe D — Emplacements de captures d'écran à réaliser

Liste consolidée des captures d'écran prévues dans ce document, à réaliser et insérer lors d'une prochaine mise à jour :

- Schéma d'architecture CAT (section 2.1)

- Schéma combiné CAT + Audio (section 2.3)

- Onglet Radio de WSJT-X — connexion directe (section 3.1)

- Onglet Radio de WSJT-X — via la Suite (section 4.2)

- Bandeau de statut WSJT-X sans erreur (section 4.3)

- Menu SET > Connectors > CI-V de l'IC-7300 (section 5.1)

- Menu SET > Connectors > MOD Input de l'IC-7300 (section 5.2)

- Gestionnaire de périphériques Windows (section 6.2)

- Onglet Audio de WSJT-X (section 7.1)

- Fenêtre CAT Server de la Suite (section 8.1)

- Écran Réglages > Partage CAT de la Suite (section 9.2)

## Annexe E — Documents liés

- ON3RT_Radio_Suite_Documentation.pdf — documentation générale du projet

- README.md — feuille de route et état des chantiers de la Suite

# Fiche récapitulative — à conserver près de la station

Paramètres essentiels WSJT-X × ON3RT Radio Suite × IC-7300 — voir le corps du document pour le détail et les explications.

| IC-7300 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | CI-V Baud Rate | 19200 |
|  | CI-V Address | 94h |
|  | DATA MOD | USB |
| Windows |  |  |
|  | Port CAT | COM… (Gestionnaire de périphériques) |
|  | Pilote CAT | Silicon Labs CP210x |
| Audio |  |  |
|  | Entrée / Sortie WSJT-X | USB Audio CODEC |
| CAT (ON3RT Radio Suite) |  |  |
|  | Vitesse (baudrate) | 19200 bauds |
|  | Connexion | Avant de lancer WSJT-X |
| Rigctld |  |  |
|  | Hôte | 127.0.0.1 |
|  | Port | 4532 |
|  | Activation | Réglages → Partage CAT |
| WSJT-X (via la Suite) |  |  |
|  | Rig | Hamlib NET rigctl |
|  | Network Server | 127.0.0.1:4532 |
|  | PTT Method | CAT |
|  | Mode | Data/Pkt |
| ON3RT Radio Suite |  |  |
|  | Ordre de démarrage | Connecter CAT avant WSJT-X |
|  | Journal CAT | logs/cat_server.log |
| Ports |  |  |
|  | Rigctld (TCP, local) | 4532 |
|  | Port série CAT | Variable (ex. COM3) |
| CI-V |  |  |
|  | Commande DATA mode | 1A 06 |
|  | Filtre DATA=ON / OFF | 0x01 / 0x00 |
|  | Réponse ACK / NG | FB / FA |
| DATA Mode |  |  |
|  | Activation | Automatique via la Suite |
|  | Vérification | Indicateur « D » à l'écran radio pendant TX |

Test express : ☐ Mode DATA automatique   ☐ Pas de réaction du micro en TX   ☐ Retour RX automatique   ☐ PTT correct